# Tiny Scarab LEDs

The LEDs on the Tiny Scarab board have these characteristics:

- Manufacturer: 		Würth Elektronik

- Package:		0603 SMD

- Lens:			Diffused

- Viewing Angle:		140 deg

# Green

MPN:	150060GS55040
SPN:	732-12014-2-ND

10mA

3V00

# Red

MPN:	150060RS55040
SPN:	732-12015-2-ND

10mA

1V90

# Yellow

MPN:	150060YS55040
SPN:	732-12018-2-ND

10mA

1V95

# Blue

MPN:	150060BS55040
SPN:	732-12013-2-ND

10mA

3V10

| LED Color | Voltage @10 mA | Resistor @5V | GPN | Resistor @3V3 | GPN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Green | 3V00 | 200Ω | GPR0402200R | 30Ω | GPR040230R |
| Red | 1V90 | 310Ω (~300Ω) | GPR0402300R | 140Ω (~150Ω) | GPR0402150R |
| Yellow | 1V95 | 305Ω (~300Ω) | GPR0402300R | 135Ω (~130Ω) | GPR0402130R |
| Blue | 3V10 | 190Ω (~180Ω) | GPR0402180R | 20Ω | GPR040220R |